绝密★考试结束前

全国2014年4月高等教育自学考试

计算机原理试题

课程代码：02384

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1．答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2．每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。未涂、错涂或多涂均无分。

1、计算机系统的技术指标MIPS用于衡量计算机的

A.运算速度	B.机器字长

C.内存容量	D.存取速度

2、与逻辑函数F=(A+B)(A+C)等值的是

A.AB+AC	B.ABC

C.A+BC	D.A+B+C

3、一位全加器有三个输入，加数Ai，被加数Bi，低位的进位Ci，则本位进位Ci+1的逻

辑表达式是

A.Ci+1=Ai+Bi+Ci	B.Ci+1=AiBi+(AiBi)Ci

C.Ci+1=AiBiCi	D.Ci+1=AiBi+AiBiCi

4、8位定点小数(包括1位符号位)所能表示的非零最小正数为

A.2-7	B.2-8

C.2-9	D.1-2-7

5、下面四个数中最大的数是

A.(7A)16	B.(157)8

C.(0l10 1100)2	D.(100)l0

6、在双符号位判断溢出的方案中，出现正溢出时，双符号位应当为

A.00	B.11

C.10	D.01

7、在定点小数一位原码乘法中，正确的是

A.被乘数的符号位和乘数的符号位同数值位一起参加运算

B.符号位不参加乘法运算，乘积的符号位是被乘数的符号位和乘数符号位的异或

C.符号位不参加乘法运算，根据数值位的乘法运算结果确定乘积的符号位

D.符号位参加乘法运算，并根据数值位的乘法运算结果改变乘积的符号位

8、设存储器间接寻址指令为“STA  I[D]，A”，它的功能是将寄存器A中的数据存入指

定的内存(其地址在内存另一单元D中)。则执行该指令需要的CPU周期数为

A.2	B.3

C.4	D.5

9、在微程序控制器中，一般采用的两级时序体制是

A.指令周期和CPU周期	B.CPU周期和节拍电位

C.CPU周期和时钟脉冲	D.节拍电位和时钟脉冲

10、微程序的设计者是

A.硬件设计员	B.软件设计员

C.系统维护员	D.应用程序员

11、如果把存储器分为内部存储器和外部存储器，那么这种分类方法是

A.按存储介质分类	B.按信息的可保护性分类

C.按存取方式分类	D.按所处位置及功能分类

12、下列存储器中可以被CPU直接访问的是

A.虚存	B.主存

C.磁盘	D.U盘

13、I/O端口的编址方法有统一编址和独立编址两种，在下列关于统一编址方法特点的叙述中，错误的是

A.从存储器空间划出一部分地址空间给I/O端口

B.无专门的输入／输出(I/O)指令

C.有专门的输入／输出(I/O)指令

D.CPU把I/O端口当作存储器单元一样进行访问

14、在串行接口中，CPU与接口一侧传送的数据和外设与接口一侧传送的数据分别是

A.并行数据、并行数据	B.并行数据、串行数据

C.串行数据、并行数据	D.串行数据、串行数据

15、CPU接收到中断请求信号后，如果CPU允许中断(开中)，则响应中断发生在

A.时钟周期结束时	B.总线周期结束时

C.下一指令周期结束时	D.当前指令周期结束时

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

16、从总体上说，电子计算机可分为两大类：电子模拟计算机和____________。

17、设A和B都是逻辑变量。若AB=1成立，则逻辑表达式=____________。

18、在计算机系统中，汉字的编码有输入码、内码和____________三种形式。

19、为了提高加法器的运行速度，采用了____________．进位并行技术。

20、已知X和Y是两个逻辑数，其中X=1001 0110，Y=1010 0101，那么XY(逻辑异或)

的结果是____________。

21、为了将某个数据存入内存的指定地址，CPU需要先将该地址存入____________。

22、CPU中的存储器数据寄存器(MDR)用于暂时存放CPU与____________

之间待传送的数据。

23、在主存与Cache进行地址映射时，通常使用的地址映射方法有直接映射、全相联映射和____________。

24、DMA传送过程可分为____________、DMA数据传送和传送后处理三个阶段。

25、常用的显示器有液晶(LCD)显示器、等离子显示器和____________。

三、计算题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

26、用真值表证明等式．

27、某浮点数格式如下：1位阶符，6位阶码，1位数符，8位尾数，阶码采用原码表示，请写出所能表示的最小正数和最大正数。

28、已知X=+011 0110，Y=-1001010，要求用补码运算求X—Y的真值，并写出计算过程，同时采用进位检测法判断运算结果是否发生溢出?

29、设内存某单元的内容为1010，依次执行下列微操作：

P1：MDR→A

P2：→A

P3：A+1→A

P4：A→MDR

写出执行后寄存器A的内容以及这些微操作所实现的功能。

30、一种DRAM存储芯片，它的容量是32K×8，那么它的地址线的数目是多少?数据线的

数目是多少?如果用它来构成256K×8的存储器，需要该种存储芯片多少片?

四、问答题(本大题共6小题，每小题5分，共30分)

31、写出题31图中F的逻辑表达式，并分析其电路的逻辑功能。

32、在计算机的基本寻址方式中，操作数为内存单元中内容的寻址方式有哪几种?

33、现代计算机的运算器大体有三种总线结构。请回答下列问题：

(1)单总线结构运算器有何优缺点?

(2)在双总线结构的运算器中，若ALU的两个输入直接来自两条总线，则必须在何处

设置缓冲器，为什么?

34、CPU的时序控制方式有同步控制方式和异步控制方式两种。简述同步控制方式的主要

特点和优缺点。

35、解释下列名词：

基本存储元、SRAM、ROM、双端口存储器、物理地址(实地址)

36、什么是I/O接口?完整的接口除包含一些硬件电路外还应包括什么?

本资料由江苏自考网收集整理，更多自考资料请登录www.jszikao.org下载