绝密★考试结束前

全国2013年4月高等教育自学考试

建筑材料试题

课程代码：02389

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1.答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2.每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.材料含水时，通常可使材料的

A.密度增大	B.强度不变

C.体积密度增大	D.保温性不变

2.地下室防水用石油沥青应主要要求

A.软化点	B.大气稳定性

C.塑性和粘性	D.塑性和大气稳定性

3.重要工程的防水密封材料，应优先选用

A.聚硫密封膏	B.沥青防水嵌缝膏

C.沥青胶	D.聚氯乙烯胶泥

4.大体积混凝土用水泥应是

A.C3S和C3A少的水泥	B.C2S和C3A少的水泥

C.C3S和C2S少的水泥	D.C3S和C4AF少的水泥

5.硅酸盐水泥强度的主要来源是

A.氢氧化钙	B.水化铝酸钙

C.水化铁酸钙	D.水化硅酸钙

6.与75号沥青相比，30号沥青的

A.针入度小，延度大	B.针入度大，延度小

C.针入度小，延度小	D.针入度小，软化点低

7.硅酸盐水泥中耐硫酸盐腐蚀性差的水化产物是

A.水化硅酸钙	B.水化铁酸钙

C.水化硫铝酸钙	D.水化铝酸钙

8.对材料抗渗性影响较大的是

A.密度	B.孔隙率与水压力

C.孔隙率与孔隙形态	D.开口孔隙率与材料厚度

9.建筑石膏的主要成分是

A.二水石膏	B.无水石膏

C.α型半水石膏	D.β型半水石膏

10.耐热混凝土配制时应选用

A.硅酸盐水泥	B.建筑石膏

C.菱苦土	D.水玻璃

11.脱氧程度高，且质量好的钢是

A.沸腾钢	B.半镇静钢

C.镇静钢	D.特殊镇静钢

12.钢材产生时效的主要原因是

A.氮、氧在缺陷区的富集	B.碳在缺陷区的富集

C.硫在缺陷区的富集	D.磷在缺陷区的富集

13.冲击韧性高、可焊性好的钢是

A.沸腾钢	B.半镇静钢

C.镇静钢	D.高碳钢

14.塑料中加入纤维填料的主要作用是

A.提高抗拉强度	B.提高耐热性

C.提高变形能力	D.提高硬度

15.下列可用于混凝土结构修补的胶粘剂为

A.聚醋酸乙烯胶粘剂	B.环氧树脂胶粘剂

C.氯丁橡胶胶粘剂	D.丁腈橡胶胶粘剂

16.水泥石灰砂浆的标准养护条件是

A.20±3℃，相对湿度≥90％	B.20±3℃，相对湿度>195％

C.20±3℃，相对湿度60％～80％	D.20±3℃，相对湿度80％～90％

17.混凝土抗压强度采用的标准试块尺寸为

A.200mm×200mm×200mm	B.150mm×150mm×150mm

C.100mm×100mm×100mm	D.70.7mm×70.7mm×70.7mm

18.轻骨料强度用

A.压碎指标表示	B.平均抗压强度表示

C.筒压强度表示	D.立方体抗压强度表示

19.石灰膏体干燥硬化过程中，体积

A.收缩大	B.基本不变

C.微膨胀	D.膨胀很大

20.碱-骨料反应是

A.水泥或水泥石中的碱(Na2O和K2O)与骨料中的活性氧化硅间的反应

B.水泥石中的Ca(OH)2与骨料中的活性氧化硅间的反应

C.骨料中的碱(Na2O和K2O)与骨料中的活性氧化硅间的反应

D.水泥石中的Ca(OH)2与骨料间的反应

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

21.玻璃纤维增强水泥、混凝土制品中应使用______水泥。

22.路面工程中不宜选用______水泥。

23.花岗岩的耐火性______。

24.大孔与细小孔隙相比，对材料的保温性相对______。

25.水泥石是由凝胶体、______和毛细孔等组成的。

26.亲水材料的润湿角______。

27.使用水泥石灰混合砂浆的墙面，一段时间后墙面局部出现隆起、鼓包、开裂，其原因是______。

28.水玻璃属______性胶凝材料。

29.有抗冻要求的混凝土应掺加______。

30.SBS的含量越高，则SBS改性沥青防水卷材的耐低温性越______。

31.某重要防水工程，其基层变形较大，宜选用______防水卷材。

32.体型聚合物较线型聚合物的变形______。

33.钢材的脆性临界温度越低，则钢材的低温韧性越______。

34.木材最易产生干燥开裂的部位是______处，使木材横截面上呈现放射状裂纹。

35.使用吸热玻璃的目的是______室内温度。

36.砂浆与砌筑材料间的粘结强度与砂浆混合物的______性有着密切的关系。

37.基层处理剂的主要作用是______。

38.建筑砂浆中，通常砂的最大粒径______。

39.骨料中粘土等粉状物质会______混凝土的强度和耐久性。

40.拌制混凝土拌合物时，为节省水泥浆的用量，减少干缩，尽量选用______砂。

三、名词解释(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

41.钢材的冷弯性能

42.水泥体积安定性

43.砂率

44.热容

45.塑料的老化

四、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)

46.轻骨料混凝土和普通混凝土相比，性质和应用上有何特点?

47.硅酸盐水泥的主要特性有哪些?

48.混凝土和易性对混凝土的其它性质有什么影响?

49.简述影响材料抗渗性的主要因素?材料的抗渗性如何表示?

50.40Si2MnV的含义是什么?与碳素钢相比有何区别?

五、计算题(本大题共3小题，共25分)

51.室外取来的一块质量为2650g的烧结普通粘土砖，浸水饱和后的质量为2810g，烘干后的质量为2600g。已知砖的密度为2.60g／cm3，求该砖的体积密度、含水率、体积吸水率、质量吸水率、孔隙率、开口孔隙率?(烧结普通粘土砖的尺寸取其标准规格尺寸)(10分)

52.采用42.5R的普通水泥配制混凝土。施工配合比为水泥316kg，水124kg，砂693kg，石1210kg。已知砂、石含水率分别为4.5％、1.1％。问该配合比是否满足C30混凝土的要求(水泥强度富余系数γc=1.05，αa=0.53，αb=0.20，t=-1.645，σ=5.0MPa)。(7分)

53.某施工单位要配制C35碎石混凝土，经过和易性的调整，各种材料的拌和用量为水泥6.55kg，水2.72kg，砂9.51kg，碎石17.65kg，经强度校核得到强度与灰水比的关系为fcu=25.38C／W-17.06，并测得混凝土拌合物的体积密度为2450kg／m3，试计算1立方米混凝土各种材料的实验室配合比用量。(8分)

本资料由江苏自考网收集整理，更多自考资料请登录www.jszikao.org下载